	Фирма :
SCAD Soft

http://www.scadsoft.com

e-mail:scad@scadsoft.com


тел./факс 
+380 44 2497191


+7 095 2674076

	[image: image3.png]



	Пользователь :
 Unknown

Дата : 
07/08/2005



Осадка фундамента

Расчет выполнен по СНиП 2.02.01-83*

Рассматриваемый фундамент

[image: image1.png]N| - Ecrecrsenes
pencey
| e —

vposene| Jonarvposin

47144





Глубина заложения подошвы фундамента от уровня планировки, H 0,4 м

Глубина заложения подошвы фундамента относительно естественного рельефа, Hz 0,4 м

Предельная величина деформации фундамента  2 мм

[image: image2.png]



	Координаты центра
	Размеры подошвы
	Продольная сила

	X
	Y
	A
	B
	N

	м
	м
	м
	м
	Т

	0
	0
	6
	8
	15


Грунты

Коэффициент надежности по грунту g = 1

Средний удельный вес грунта выше подошвы фундамента 1,8 Т/м3
	
	Толщина слоя
	Удельный вес
	Удельное сцепление
	Угол внутреннего трения
	Модуль деформации
	Наличие воды
	Коэффициент пористости
	Коэффициенты условий работы

	
	м
	Т/м3
	Т/м2
	град
	Т/м2
	
	
	основания
	фундамента

	1
	5
	2
	1
	30
	5
	+
	0
	1
	1


Характеристики грунтов по просадке - тип I

Просадочные слои

Суммарное давление

	
	P

	
	Т/м2

	1
	0

	2
	0

	3
	0


Результаты расчета

	Проверка по п.2.41 СНиП 2.02.01-83* для уровня подошвы удовлетворена

	Расчетное сопротивление грунта в уровне подошвы фундамента
	18,843
	Т/м2

	Среднее давление от нагрузок в уровне подошвы фундамента
	1,113
	Т/м2

	Осадка определена для основания в виде упругого полупространства

	Осадка основания
	145,36
	мм

	Просадка от нагрузки
	0
	мм

	Просадка от веса грунта
	0
	мм

	Сумма осадки и просадки
	145,36
	мм

	Глубина сжимаемой толщи
	2,524
	м

	Винклеровский коэффициент постели
	7,653
	Т/м3

	Осадка больше допустимой


Данные по слоям грунта

	
	Толщина слоя
	Давление от нагрузки в средней точке слоя
	Бытовое давление в средней точке слоя
	Расчетное давление в уровне кровли разнородных слоев грунта
	Осадка
	Просадка

	
	м
	Т/м2
	Т/м2
	Т/м2
	мм
	мм

	1
	2,4
	0,362
	1,92
	0
	138,885
	0


Отчет сформирован программой ЗАПРОС, версия: 11.3.1.1 от 19.03.2010
2

[image: image3.png]