	Фирма :
SCAD Soft

http://www.scadsoft.com

e-mail:scad@scadsoft.com


тел./факс 
+380 44 2497191


+7 095 2674076

	[image: image3.png]



	Пользователь :
 Unknown

Дата : 
07/08/2005



Осадка фундамента

Расчет выполнен по СНиП 2.02.01-83*

Рассматриваемый фундамент

[image: image1.png]N| - Ecrecrsenes
pencey
| e —

vposene| Jonarvposin

47144





Глубина заложения подошвы фундамента от уровня планировки, H 0.4 м

Глубина заложения подошвы фундамента относительно естественного рельефа, Hz 0.4 м

Предельная величина деформации фундамента  100 мм

[image: image2.png]



	Координаты центра
	Размеры подошвы
	Продольная сила

	X
	Y
	A
	B
	N

	м
	м
	м
	м
	Т

	0
	0
	0.6
	0.9
	3.75


Грунты

Коэффициент надежности по грунту g = 1

Средний удельный вес грунта выше подошвы фундамента 1.8 Т/м3
	
	Толщина слоя
	Удельный вес
	Удельное сцепление
	Угол внутреннего трения
	Модуль деформации
	Наличие воды
	Коэффициент пористости
	Коэффициенты условий работы

	
	м
	Т/м3
	Т/м2
	град
	Т/м2
	
	
	основания
	фундамента

	1
	5
	2
	1.8
	17
	250
	+
	1.25
	1
	1


Характеристики грунтов по просадке - тип I

Просадочные слои

Суммарное давление

	
	P

	
	Т/м2

	1
	0

	2
	0


Результаты расчета

	Проверка по п.2.41 СНиП 2.02.01-83* для уровня подошвы удовлетворена

	Расчетное сопротивление грунта в уровне подошвы фундамента
	11.22
	Т/м2

	Среднее давление от нагрузок в уровне подошвы фундамента
	7.744
	Т/м2

	Осадка определена для основания в виде упругого полупространства

	Осадка основания
	16.344
	мм

	Просадка от нагрузки
	0
	мм

	Просадка от веса грунта
	0
	мм

	Сумма осадки и просадки
	16.344
	мм

	Глубина сжимаемой толщи
	2.95
	м

	Винклеровский коэффициент постели
	473.829
	Т/м3


Данные по слоям грунта

	
	Толщина слоя
	Давление от нагрузки в средней точке слоя
	Бытовое давление в средней точке слоя
	Расчетное давление в уровне кровли разнородных слоев грунта
	Осадка
	Просадка

	
	м
	Т/м2
	Т/м2
	Т/м2
	мм
	мм

	1
	0.24
	6.512
	0.773
	0
	5.001
	0

	2
	0.24
	4.917
	0.88
	0
	3.777
	0

	3
	0.24
	3.108
	0.987
	0
	2.387
	0

	4
	0.24
	1.968
	1.093
	0
	1.512
	0

	5
	0.24
	1.316
	1.2
	0
	1.011
	0

	6
	0.24
	0.929
	1.307
	0
	0.713
	0

	7
	0.24
	0.686
	1.413
	0
	0.527
	0

	8
	0.24
	0.526
	1.52
	0
	0.404
	0

	9
	0.24
	0.415
	1.627
	0
	0.319
	0

	10
	0.24
	0.335
	1.733
	0
	0.258
	0

	11
	0.24
	0.276
	1.84
	0
	0.212
	0

	12
	0.24
	0.232
	1.947
	0
	0.178
	0


Отчет сформирован программой ЗАПРОС, версия: 11.3.1.1 от 19.03.2010
1

[image: image3.png]