	НАИМЕНОВАНИЕ СЛОЯ
	, м

	
	

	[image: image1.png]LUTyKaTYPKS UeHeHTHO H3BECTKOB0-CHaHaR




[image: image2.png]IAHAHOrD OfikHOBEHHOrD (TOCT S30-80) Ha USHEHTHO-TecaHOM PacTE0pE




[image: image3.png]Kot Cerestt CT 130




[image: image4.png]Merannact MICBC25




[image: image5.png]Kot Cerestt CT 130




[image: image6.png]Miepanssas wrykarypea Cerest CT 137 (sepro 1.5m)




[image: image7.png]Chnacama Kpacka Ceresit CT 54




Штукатурка цементно-известково-песчаная
	0,02

	
	

	Глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе
	0,38

	
	

	Клей Ceresit CT 190
	0,002

	
	

	Пенопласт ПСБС25 Ф
	0,15
	 

	
	
	

	Клей Ceresit CT 190
	0,005

	
	

	Минеральная штукатурка Ceresit CT 137 (зерно 1.5мм)
	0,002

	
	

	Силикатная краска Ceresit СТ 54 
	0,0001

	
	

	Сводные показатели теплопотерь для конструкции площадью (кв.м):
	240
	Без теплоизоляции
	С теплоизоляцией
	Прямая экономия

	
	
	
	
	

	Максимальный тепловой поток при -39 °С
	Вт/м2
	79,15
	13,85
	65,30

	Средний тепловой  поток  при -8,7 °С
	Вт/м2
	38,50
	6,74
	31,76

	Суммарн.теплопотери за отопит.период 
	кВт/м2
	212,53
	37,19
	175,34

	Суммарные теплопотери через рассчитанную конструкцию за отопительный период года
	кВт
	51 007,11
	8 925,30
	42 081,81

	
	Гкал
	43,86
	7,67
	36,18

	
	МДж
	183 625,59
	32 131,06
	151 494,53

	Расход топлива на компенсацию теплопотерь через рассчитанную конструкцию за отопительный период года
	уголь,т.(тУт)
	6,27
	1,10
	5,17

	
	нефть, т.
	4,39
	0,77
	3,62

	
	прир.газ м3
	4 781,96
	836,75
	3 945,20

	Тип теплоносителя для отопления
	Стоимость теплоносителя
	Без теплоизоляции
	С теплоизоляцией
	Прямая экономия, руб

	
	
	
	
	

	Электроэнергия
	1,76
	руб/кВт
	89 772,51
	15 708,52
	74 063,99

	Твердое топливо (уголь)
	2 500,00
	руб/т
	15 663,65
	2 740,85
	12 922,80

	Жидкое топливо (ДТ)
	25 000,00
	руб/т
	109 645,55
	19 185,93
	90 459,62

	Природный газ (пропан)
	3,50
	руб/м3
	16 736,84
	2 928,64
	13 808,21


Стоимость работ по утеплению фасада 265 м.кв, включая материалы и аренду лесов:

                                                    490 250 руб.
