
[image: image2.png]A,

Asucma Mogynb












	
	


Коммерческое предложение по изготовлению «Бытового модуля»
[image: image1.png]6 000

2450

40

800

1300

Ckam Kpbiwi:





Основные технические характеристики модуля:
1. Масса полного снаряжения модуля, кг, не более 3 000

2. Габаритные размеры, мм

Длина ………………….6 000

Ширина ……..……….. 2 450

Высота …………….…..2 650

3. Напряжение питающей сети, В ……………..220

4. Класс ответственности ……………………….III
5. Расчетный срок службы, лет, не менее………15

Техническое описание модуля и его составных частей:
1. Каркас здания сварной несущий из металлического г/к швеллера №10, верхняя рама из
г/к уголка 63*63 мм, угловые стойки из металлического уголка 63*63 мм,
промежуточные стойки и поперечные ребра жесткости из г/к уголка 50*50*5 мм
2. Для укрепления внутренней и наружной отделки используется деревянная обрешетка из
бруса 50*100, 150*50 и доски 25*100 мм.
3. Металлические конструкции выполнены с антикоррозийной защитой, а деревянные
конструкции с защитой от гниения.
4. Внешняя отделка стены выполняется оцинкованным профлистом С 10; толщиной 0,55
мм.
5. Теплоизоляция соответствует СниП 23-02-2003-минеральная вата ISOVER (пол,
потолок- 150 мм; стены- 100 мм)
6. Пароизоляция утеплителя здания с внутренней стороны выполняется пароизоляционной
пленкой – Ондутис R100:
7. Отделка стен и потолка – ЛДСП;
8. Пол многослойный:
· металлический оцинкованный лист толщиной 0,5мм;
· брус 50х50 мм
· Фанера, повышенной водостойкости, толщиной 18 мм
· Бытовой линолеум
· Утеплитель ISOVER (150 мм)
9. Окно ПВХ - трехкамерный профиль, стеклопакет двухкамерный 32 мм.; 800*1000
поворотно - откидное -1 шт.
10. Входная дверь: ДВП, оббитая металлическим листом.
Стоимость, условия и сроки поставки:
Стоимость вышеописанного Бытового модуля составляет 118000 (сто восемнадцать тысяч) рублей.

В данную стоимость входит стоимость конструктива и полной комплектации, все налоги и сборы.

Срок изготовления – в течение 7 (семь) рабочих дней с момента предоплаты.

Срок поставки – 2 (два) дня с момента изготовления.

Доп. комплектация:
11. Электрика:
· Электропроводка в кабель – канале
· Светильник 2*36 – 3 шт.
· Розетка двойная – 3 шт.
· Выключатель – 3 шт.
· Силовая розетка – 1шт.
· Силовой уличный разъем 3х-штекерный – 1 шт.
· Автомат 10А – 1 шт.
· Автомат 25 А – 1 шт.
Стоимость – 7000 рублей.
12. Тамбур входной: 1х1,3 м, дверь деревянная – 1 шт., светильник точечный – 1шт., выключатель
– 1шт.
Стоимость – 6000 рублей.
13. Дополнительное окно ПВХ - трехкамерный профиль, стеклопакет двухкамерный 32
мм.; 800*1000 поворотно - откидное -1 шт.
Стоимость – 5000 рублей.
14. Внешняя отделка стены выполняется полимерно-окрашенным профлистом С 10;
толщиной 0,55 мм. (цвет – по требованию заказчика).
Стоимость – 7000 рублей.
15. Дверь:
1) металлическая, производство Китай – 6000 рублей.
2) металлическая утепленная производство Россия – 14000 рублей.
16. Электроконвектор настенный: ЭВНС – 2/220 – 2500 рублей.
17. Увеличение ширины на 0, 5 метра – 6000 рублей.
